合江县城市开发投资（集团）有限公司关于四驱森林灭火供水车的询价公告

各潜在供应商：

我公司现就四驱森林灭火供水车组织集中询价，欢迎符合资格条件的潜在供货单位参与本次询价。

- 一、租赁单位参加本次询价应具备下列条件

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、资质要求：满足供货参数的所有供货商

二、询价方式、时间、地点：

询价相关信息自 2023年 3月  1  日至2023年 3月  3 日在泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

三、递交报价文件截止时间：2023年3月 3日18：00（北京时间）。

四、递交报价文件地点：报价文件必须在截止时间前递交至合江县城市开发投资（集团）有限公司办公室或通过邮件发送至630250192@qq.com ，报价资料应包括单位营业执照复印件、法人身份证扫描件、报价表（并加盖公章），该报价单仅作为合江县城市开发投资（集团）有限公司了解市场行情，欢迎各供应商提供报价信息。

五、询价地点：合江县城市开发投资（集团）有限公司（合江县符阳街道荔城大道198号）。

六、联系方式：

联系人：晏先生     联系电话：15808303493

七、四驱森林灭火供水车参数要求：

| 序号 | 车辆名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林防火水车（小型车） | - 发动机最大净功率：≥100KW； - 发动机排量：≥2200ml； - 发动机形式：直列四缸、液冷、高压共轨（柴油）、压缩式采油机； - 进气形式：涡轮增压； - 轴距：≥3050mm； - 最高车速：≥130KM/h； - 外廓尺寸：≥5400×1800×1850mm； - 总质量：≤4150kg； - 额定载质量：≥1300kg； - 水罐有效容积：≥1.3m³； - 流量：≥45m³/h； - 自吸高度：≥6m； - 抽水时间：灌满≤8分钟； - 水枪射程：≥25m； - 远程供水距离：≥1400m； - 水泵扬程：≥100m； - 接近角/离去角：≥20°/20°; - 数字水位显示表； - 上改装部分操作系统为按键式电控（应具备注水阀按键、出水阀按键、泵引水阀按键、泵进水按键、电源按键）； - 水罐无水时抽水无需加注引水、电动放水阀； - 水泵工作形式：取力器取力带动； - 森林消防颜色橘红，警灯、警报、宣传扩音器； - 乘坐人数2人； - 驱动形式：四轮驱动（底盘自带四驱）； - 环保标准：国标Ⅵ； - 其他配置：多功能方向盘、显示屏、带主副驾驶安全气囊，遥控中控锁、电动玻璃升降器、倒车可视； 27、备注：本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用 | 3 |
| 2 | 森林防火水车（大车） | - 1、发动机最大净功率：110-130KW； - 2、发动机排量：≥2700ml； - 3、轴距：≥3300mm； - 4、最高车速：≥85KM/h； - 5、外廓尺寸：≤6200×2400×3200mm； - 6、总质量：8000-11000kg； - 7、额定载质量：3100-3900kg； - 8、水罐有效容积：≥3.3-4m³； - 9、自吸高度：≥6.5m； - 10、水枪射程：≥30m； - 11、远程供水距离：≥5000m； - 12水泵扬程：≥100m； - 13、接近角/离去角：≥25°/19°; - 14、数字水位显示表； - 15、水罐无水时抽水无需加注引水、电动放水阀； - 16、水泵工作形式：取力器取力带动； - 17、森林消防颜色橘红，警灯、警报、宣传扩音器； - 18、乘坐人数≥2人； - 19驱动形式：四轮驱动（底盘自带四驱）； - 20环保标准：国标Ⅵ； - 21、其他配置：遥控中控锁、电动玻璃升降器、倒车可视； 22、备注：本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用 | 9 |

2023年2月 28 日

四驱森林灭火供水车报价单

| 货物名称 | 数量（辆） | 单价（元/辆） | 合价（元） | 报价参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林防火水车（小型车） | 3 |  |  | - 1、发动机最大净功率： - 2、发动机排量： - 3、发动机形式：直列四缸、液冷、高压共轨（柴油）、压缩式采油机； - 4、进气形式：涡轮增压； - 5、轴距：； - 6、最高车速： - 7、外廓尺寸： - 8、总质量： - 9、额定载质量： - 10、水罐有效容积： - 11、流量： - 12、自吸高度： - 13、抽水时间： - 14、水枪射程： - 15、远程供水距离： - 16、水泵扬程： - 17、接近角/离去角：; - 18、数字水位显示表； - 19、上改装部分操作系统为按键式电控（应具备注水阀按键、出水阀按键、泵引水阀按键、泵进水按键、电源按键）； - 20、水罐无水时抽水无需加注引水、电动放水阀； - 21水泵工作形式：取力器取力带动； - 22、森林消防颜色橘红，警灯、警报、宣传扩音器； - 23、乘坐人数2人； - 24、驱动形式：四轮驱动（底盘自带四驱）； - 25、环保标准：国标Ⅵ； - 26、其他配置：多功能方向盘、显示屏、带主副驾驶安全气囊，遥控中控锁、电动玻璃升降器、倒车可视； 备注：本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用 |
| 森林防火水车（大车） | 9 |  |  | - 1、发动机最大净功率： - 2、发动机排量： - 3、轴距： - 4、最高车速： - 5、外廓尺寸： - 6、总质量： - 7、额定载质量： - 8、水罐有效容积： - 9、自吸高度： - 10、水枪射程： - 11、远程供水距离： - 12水泵扬程： - 13、接近角/离去角：; - 14、数字水位显示表； - 15、水罐无水时抽水无需加注引水、电动放水阀； - 16、水泵工作形式：取力器取力带动； - 17、森林消防颜色橘红，警灯、警报、宣传扩音器； - 18、乘坐人数≥2人； - 19驱动形式：四轮驱动（底盘自带四驱）； - 20环保标准：国标Ⅵ； - 21、其他配置：遥控中控锁、电动玻璃升降器、倒车可视； 备注：本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用 |
| 本次报价总价 | ***元（大写： 元） |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、上户、保险等费用 |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日